土壤水分传感器说明书

又名：土壤湿度传感器  型号：TM-100(MLV)

测量参数

量    程：0～100%（10%～80%区间内拥有较高准确度）

单    位：%(m3/m3)

输出信号：0～1.8V

测量精度：±3%

互换精度：< 3%

复测误差：< 1%

参数类型：土壤相对含水量（传感器仅提供线性输出，根据土质不同建议用户自行标定）

电路参数

工作电压：5～12V(低压供电型，典型值9V)□	7～24V(宽压供电型，典型值12V)□

静态电流：< 30mA
工作频率：100MHZ
响应时间：＜  1秒

测量稳定时间：2秒
工作温度范围：-30℃～70℃

测量区域：95%的影响在以中央探针为中心，直径为7cm、高为7cm的圆柱体内

物理参数

探针长度：6cm
探针直径：3mm
探针材料：不锈钢(抗电解)
密封材料：黑色抗UV耐候ABS+环氧树脂(黑色阻燃)

电缆长度：标配2米（三芯屏蔽线)

功能特点

采用绿色阻燃环氧树脂固化，完全防水，可承受一定的外力冲击；

表面采用抛光处理，美观大方，采用抗静电包装袋，存储更安全；

钢针采用优质材料，可经受长期电解，可经受土壤中的酸碱腐蚀；

测量精度高，性能可靠，受土壤含盐量影响较小，可适应各种土质。

具备电源线、地线、信号线三向保护功能，可防护因反接、短路等造成的损毁。

引线定义

电源正：红线      信号正：黄线      电源地：黑线(信号负：绿线，可并联)

注意事项

1.传感器内部已将屏蔽线与地线短接，接线时注意处理好屏蔽线，防止电源短路！

2.由于传感器封装为黑色，所以在强烈阳光照射下会使传感器急剧升温（可达80℃以上）。为防止过高温度对传感器产生的破坏性影响，请在田间或野外使用时注意遮阳与防护！

3.钢针间距直接影响测量精度，所以请勿暴力弯折钢针，切勿摔打或猛烈敲击传感器！

4.当将传感器全部埋入土壤中测量时，电压可能超过2V，所以请自行限制信号上限！

5.当温度过高时将导致信号衰减，建议传感器的使用温度控制在-10℃~+50℃范围之内。

6.当用户需要更高精度的土壤湿度测量时，请根据当地土壤或被测物进行烘干法标定。

适用范围

适用于科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理及各种颗粒物含水量的测量。