土壤温度变送器说明书

型号：TM-03(TV)

别名：土壤温度变送器(RS485型)

测量参数

量    程：-30℃～70℃

输出信号：0 ～ 2.0V

测量精度：±0.2℃

互换误差：< 0.2℃

复测误差：< 0.1%

年变化率：< 0.2%

换算公式：V*50 -30 (其中V为被测电流值,单位为V) 或 数字量/100-30

电路参数

工作电压：□5±0.5V(典型值5V)		□5～12V(典型值9V)    □7～24V(典型值12V)
静态电流：约 5mA

响应时间：上电后2秒内开始输出数据，此后可随时读取传感器输出值。

测量稳定时间：根据传感器探头与土壤的接触情况而定，建议稳定30秒。
工作温度范围：-35℃～80℃

物理参数

引线长度：2米标配

电缆长度：1米标配（4芯屏蔽线)
密封材料：白色ABS+环氧树脂(黑色阻燃)

功能特点

采用绿色阻燃环氧树脂固化，并有塑料外壳封装，完全防水，可承受较强的震动；

具备电源线、地线、信号线三向保护功能，可防护因反接、短路等造成的损毁。

引线定义

电源正：红线      信号正：黄线      电源地：黑线(信号负：绿线，可并联)

RS485+/B：绿线						 RS485-/A：黄线

通讯指令

ModBus之04号指令，起始地址1，站号4，示例：04 04 02 17 f8 7b 42

数据长度1位（2字节）。

注意事项

1.由于传感器外壳为ABS，在强烈阳光照射会使传感器急剧升温（黑色型可达80℃以上）。

为防止过高温度对传感器产生的破坏性影响，请在田间或野外使用时注意遮阳与防护！

2.因变送器引出线部分比较脆弱，所以请勿暴力弯折引线部分，切勿摔打或猛烈敲击变送器！

适用范围

适用于科学试验、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养 等常规应用。